別表第１（第４条関係）

| 項目 |  | 補助対象となる工事（必須工事） | 左記工事と併せて補助対象となる工事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省エネ基準 | 対象工事 | 複数の開口部について仕様基準を満たすよう改修する工事 | 必須工事と併せて実施する開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事 |
|  | 対象建材 | 仕様基準に適合する建材（こどもエコすまい支援事業又は子育てエコホーム支援事業の対象型番等） | 開口部：同左 躯体（断熱材）、設備：こどもエコすまい支援事又は子育てエコホーム支援事業の対象型番等 |
| ＺＥＨ水準 | 対象工事 | 複数の開口部についてZEH仕様基準を満たすよう改修する工事 | 必須工事と併せて実施する開口部・躯体の断熱改修工事、設備の高効率化工事 |
|  | 対象建材 | ZEH仕様基準に適合する建材（子育てエコホーム支援事業の対象型番等） | 開口部：同左 躯体（断熱材）、設備：子育てエコホーム支援事業の対象型番等 |

別表第２（第４条関係）

| 〇：補助対象設備 ×：補助対象外設備 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 |  | 要件等 | 基準への適合 |  |
|  |  |  | 省エネ基準 | ZEH水準 |
| こどもエコすまい支援事業又は子育てエコホーム支援事業のエコ住宅設備 | 太陽熱利用システム | 強制循環式のもので、JIS A4112:2020に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること（蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること） | ○ | ○ |
|  | 高断熱浴槽 | JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること | 〇 | ○※１ |
|  | 電気ヒートポンプ給湯機 | JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上（ただし寒冷地仕様は2.7以上）であること | 〇 | ○※２ |
|  | 潜熱回収型ガス給湯機 | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94％以上であること 給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7％以上であること | 〇 | ○※２ |
|  | 潜熱回収型石油給湯機 | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94％以上であること 石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3％以上であること 石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6％以上であること | 〇 | ○※２ |
|  | ヒートポンプ・ ガス瞬間式併用型給湯機 | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率（JGKAS A705）が102％以上であること | ○ | ○ |
|  | 節湯水栓 | JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること | 〇 | ○※３ |
| 燃料電池システム |  | 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること（燃料電池発電ユニットの後付けも可） | ○ | ○ |
| コージェネレーション設備 |  | 【燃料電池発電ユニット】 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること（燃料電池発電ユニットの後付けも可） 【ガスエンジン給湯器】 ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準（JIS B 8122）に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準（LHV基準）で80％以上であること | ○ | ○ |
| 蓄電池 |  | ピーク時等のエネルギー需要抑制に係る蓄電池部に加え、インバーター、コンバータ、パワーコンディショナ等電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成された機器であること | ○ | ○ |
| LED照明 |  | 工事を伴うものであること | ○ | ○ |

※１　「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機」のいずれかと「節湯水栓（浴室シャワー水栓に限る）」と３つセットの場合に限る。（セットとなる設備は、既設の場合も可とする。）

※２　「節湯水栓（浴室シャワー水栓に限る）」と「高断熱浴槽」と３つセットの場合に限る。（セットとなる設備は、既設の場合も可とする。）

※３　浴室シャワー水栓で、「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機、燃料電池システム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「電気ヒートポンプ給湯機、潜熱回収型ガス給湯機、潜熱回収型石油給湯機」のいずれかと「高断熱浴槽」と３つセットの場合に限る。（セットとなる設備は、既設の場合も可とする。）

別表第３（第５条、第７条、第１３条関係）

| 条 項 | 提出書類及び添付書類 | 様 式 | 提出部数 | 提出期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則第４条の規定による書類 | 宮古市住まいの省エネ改修推進事業費補助金交付申請書 【全体】 １ 事業計画書 ２ 経費配分書 ３ 住宅の所在地、所有者、延べ面積が確認できる書類 ４ 住宅の現状が確認できる書類 ５ 事業の開始日が確認できる書類 ６ その他市長が必要と認める書類 【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合（共通）】 ７ 耐震基準に適合することが確認できる書類 【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合（全体改修）】 ８ 要綱第４条（２）エに該当する場合、要件を満たすことが確認できる書類 【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合（部分改修）】 ９ 国で定める基準を満たす工事内容であることが確認できる書類 【住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修の場合（構造補強工事）】 10 国で定める基準を満たす工事内容であることが確認できる書類 | 第１号 | １部 | 別に定める日 |
| 規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号の規定により承認を受ける場合の書類 | 宮古市住まいの省エネ改修推進事業費補助金変更（中止・廃止）承認申請書 １ 事業計画書 ２ 経費配分書 ３ その他市長が必要と認める書類 | 第４号 | １部 | 当該事業の変更（中止・廃止）の理由の生じた日から15日以内 |
| 規則第13条第１項の規定による書類 | 宮古市住まいの省エネ改修推進事業費補助金実績報告書 【全体】 １ 実績報告書 ２ 事業実績書 ３ 補助金支出表 ４ 要した経費を支出したことが確認できる書類 ５ その他市長が必要と認める書類 【省エネ診断の場合】 ６ 省エネ診断の結果が確認できる書類 【計画策定の場合】 ７ 計画策定を実施したことが確認できる書類 【省エネ改修の場合（共通）】 ８ 国で定める基準を満たした工事内容となったことが確認できる書類 【省エネ改修の場合（全体改修）】 ９ 省エネ基準又はZEH水準に適合したことが確認できる書類 | 第７号 | １部 | 補助事業を完了した日（規則第６条第１項第３号に規定する事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日）から起算して１５日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の２月末日のいずれか早い日 |